TORASAN

機能安全開発プロセスフレームワーク

フレームワーク仕様書

| 文書番号 | TORASAN-SPEC-001 |
| --- | --- |
| 版数 | v1.1 |
| 初版作成日 | 2026-03-02 |
| 最終更新日 | 2026-03-07 |
| フレームワーク版数 | v5.0 |
| プロセス版数 | v3.2 |

# 改版履歴

| 版数 | 日付 | 変更内容 | 承認 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-03-02 | 初版作成 | TORA |
| v1.1 | 2026-03-07 | バージョン管理・改版履歴の動的生成対応、数値整合性修正、packages/ 廃止反映 | TORA |

# 目次

（Word の「参考資料」→「目次の更新」で自動生成してください）

# 1. 概要

## 1.1 目的

TORASAN（Toolkit for Organized Risk Analysis and Safety Assurance Navigation）は、ISO 26262 および Automotive SPICE に基づく機能安全開発プロセスを、Claude Code のスキルシステムで自動化・標準化するフレームワークである。

本文書は TORASAN フレームワークの技術仕様を定義し、フレームワークの構成要素・動作仕様・データ構造・プロセス定義を網羅的に記述する。

## 1.2 適用範囲

本仕様書は以下を対象とする:

TORASAN フレームワーク本体（スキル・ナレッジ・プロセス定義）

フレームワークを利用する全プロジェクト（機能安全・一般開発）

スキル配布・同期メカニズム

セッション管理・状態保存メカニズム

## 1.3 用語定義

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| TORASAN | 機能安全開発プロセスフレームワークの名称 |
| スキル | Claude Code のカスタムスラッシュコマンド（/skill-name 形式） |
| ナレッジ | スキル実行時に参照されるドメイン知識ファイル（.md 形式） |
| ワークツリー | Git worktree による並列開発ブランチ環境 |
| SPICE | Automotive SPICE — 自動車ソフトウェアプロセス改善・能力判定モデル |
| SoT | Single Source of Truth（唯一の正）— project.json が該当 |
| フェーズゲート | 次フェーズへの移行可否を判定するチェックポイント |
| セッション | Claude Code の 1 回の対話実行単位 |

## 1.4 設計原則

| 原則ID | 原則 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| P-01 | 自動検証可能性 | 全ルールに自動検証手段を持たせる |
| P-02 | Single Source of Truth | project.json を数値・状態の唯一の正とする |
| P-03 | 静的解析連携 | 型名・関数名を静的解析で自動検証する |
| P-04 | 自動クロスチェック | 文書とコード間の数値・名称を自動照合する |
| P-05 | ゲート強制 | 全フェーズにゲート基準を設け、PASS まで次フェーズをブロックする |
| P-06 | バックアップ・ロールバック | 重要変更前にバックアップし、常にロールバック可能とする |
| P-07 | 自己プロセス適用 | フレームワーク開発自体もこのプロセスに従い記録を残す |

# 2. フレームワークアーキテクチャ

## 2.1 リポジトリ構成

TORASAN は全スキルの開発・メンテナンスの拠点であり、プロジェクトテンプレートを提供する。個別プロジェクト（機能安全 PJ、Web PJ 等）は独立リポジトリとして運用する。

TORASAN リポジトリ構成

TORASAN/

.claude/skills/

40 skills

.claude/knowledge/

19 files

app/

React + Fastify

scripts/

ツール・生成

PROCESS.md

V-model 定義

project.json

SoT

packages/

規格テンプレート

docs/

成果物文書

Skills

Knowledge

App

Tools

Config

図 2-1: リポジトリ構成

| パス | 役割 | 管理対象 |
| --- | --- | --- |
| .claude/skills/ | スキル格納 | 汎用 14本 + ドメイン 26本 = 計 40本 |
| .claude/knowledge/ | ナレッジ格納 | 汎用 8本 + ドメイン 11本 = 計 19本 |
| install.sh | スキル配布 | 汎用スキル・ナレッジを ~/.claude/ に配布 |
| PROCESS.md | プロセス定義 | ISO 26262 + SPICE V モデル（15 フェーズ） |
| project.json | プロジェクト SoT | 構成・進捗・変更ログ・TBD 管理 |
| docs/ | 成果物格納 | フェーズ成果物（安全計画、HARA 等） |
| process_records/ | SPICE エビデンス | プロセス実施記録・ゲートログ |

## 2.2 二層配布モデル

スキル配布は二層構造で運用する。汎用スキルは install.sh でグローバル配布し、ドメインスキルはプロジェクトレジストリ経由で選択配布する。

二層配布モデル

TORASAN リポジトリ

Skills: 40 / Knowledge: 19

Tier 1: 汎用

install.sh

~/.claude/

skills/ (14) + knowledge/ (8)

全プロジェクト共通

Tier 2: ドメイン

/repo-manage sync

PJ/.claude/skills/

26 ドメインスキル（選択配布）

PJ-A (自動車)

PJ-B (家電)

PJ-C (産業)

図 2-2: 二層配布モデル

| 層 | 対象 | 配布手段 | 配布先 | スキル数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1（汎用） | セッション管理、監査、環境系 | install.sh | ~/.claude/skills/ | 14 |
| Tier 2（ドメイン） | 安全分析、コード生成、テスト系 | /repo-manage sync | PJ/.claude/skills/ | 26 |

## 2.3 メモリ・状態管理アーキテクチャ

メモリ・状態管理アーキテクチャ

Session スコープ（揮発性）

Auto Memory

MEMORY.md — 自動ロード (200行上限)

Session State

session_state.md — /session end で上書き

Project スコープ（Git 永続）

Project Knowledge

.claude/knowledge/*.md — ドメイン知識

Process Records

process_records/*.md — SPICE エビデンス

project.json

SoT — 構成・進捗・変更ログ

Global スコープ（永続）

Project Registry

project_registry.json — PJ 一覧

Skill Manifest

.shared-skills-manifest.json — 配布履歴

揮

永

図 2-3: メモリ・状態管理アーキテクチャ

| ストレージ | パス | スコープ | ライフタイム |
| --- | --- | --- | --- |
| Auto Memory | ~/.claude/projects/{slug}/memory/MEMORY.md | セッション | 自動ロード（200 行上限） |
| Session State | ~/.claude/projects/{slug}/memory/session_state.md | 引継ぎ | /session end で上書き |
| Project Knowledge | .claude/knowledge/*.md | 永続（Git 管理） | ドメイン知識 |
| Process Records | process_records/*.md | 永続（Git 管理） | SPICE エビデンス |
| Project Registry | ~/.claude/project_registry.json | グローバル | レジストリ情報 |
| Skill Manifest | ~/.claude/.shared-skills-manifest.json | グローバル | 配布履歴 |

# 3. スキルカタログ

## 3.1 スキル分類体系

| 分類 | 説明 | スキル数 |
| --- | --- | --- |
| P1: コアプロセス | フェーズ実行・SPICE 評価・バリデーション | 4 |
| P2: 高頻度オペレーション | トレーサビリティ・ドキュメント・変更管理 | 4 |
| D: ドメインエンジニアリング | 安全分析・組み込み設計・コード品質 | 10 |
| E: 設計・テスト仕様 | システム設計・要件生成・テスト設計 | 6 |
| M: マネジメント・監査 | 問題管理・構成監査・ヘルスチェック | 4 |
| O: オペレーション・環境 | セッション・スキル管理・技術巡回 | 9+ |

## 3.2 汎用スキル一覧（Tier 1 — グローバル配布）

| # | スキル名 | 機能概要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | /session | セッションライフサイクル管理（開始・終了・状態確認） |
| 2 | /dashboard | プロジェクトダッシュボード表示 |
| 3 | /health-check | プロジェクト健全性評価 |
| 4 | /skill-manage | スキル一覧・監査・スキャフォールド |
| 5 | /skill-evolve | スキル成熟度 PDCA サイクル管理 |
| 6 | /repo-manage | プロジェクトレジストリ・ドメインスキル同期 |
| 7 | /config-audit | 構成管理監査（SUP.8） |
| 8 | /update-record | SPICE プロセス記録更新 |
| 9 | /env-check | 開発環境検証 |
| 10 | /platform-info | プラットフォーム情報検出 |
| 11 | /claude-master | 公式ドキュメント巡回・技術更新 |
| 12 | /commit-change | Git コミット + 変更ログ記録 |
| 13 | /backup | Git タグによるバックアップ・復元 |
| 14 | /worktree-cleanup | ワークツリー整理 |

## 3.3 ドメインスキル一覧（Tier 2 — レジストリ配布）

| # | スキル名 | 機能概要 | 分類 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /execute-phase | V モデルフェーズ実行（PH-01〜PH-15） | P1 |
| 2 | /assess-spice | SPICE 能力レベル評価 | P1 |
| 3 | /validate | 成果物整合性検証（T-01〜T-10） | P1 |
| 4 | /trace | トレーサビリティマトリクス生成 | P2 |
| 5 | /manage-tbd | TBD 項目管理 | P2 |
| 6 | /fmea | FMEA（故障モード影響分析） | D |
| 7 | /safety-diag | 安全診断カバレッジ設計 | D |
| 8 | /safety-concept | 機能安全コンセプト設計 | D |
| 9 | /safety-verify | 安全ケース検証（GSN） | D |
| 10 | /mcu-config | MCU ペリフェラル設定コード生成 | D |
| 11 | /memory-map | メモリマップ設計 | D |
| 12 | /driver-gen | デバイスドライバコード生成 | D |
| 13 | /motor-control | BLDC モーター制御コード生成 | D |
| 14 | /static-analysis | 静的解析（MISRA C:2012） | D |
| 15 | /hw-review | ハードウェア設計レビュー | D |
| 16 | /system-design | システムアーキテクチャ設計 | E |
| 17 | /sw-design | ソフトウェア詳細設計 | E |
| 18 | /srs-generate | ソフトウェア要件仕様書生成 | E |
| 19 | /test-design | ユニットテスト仕様設計 | E |
| 20 | /test-coverage | テストカバレッジ分析 | E |
| 21 | /systest-design | システム・統合テスト仕様 | E |
| 22 | /problem-resolve | 問題解決管理（SUP.9） | M |
| 23 | /select-standard | 適用規格選択ガイド | O |
| 24 | /switch-standard | 規格構成切替 | O |
| 25 | /generate-docs | 文書生成（docx/xlsx） | O |
| 26 | /ingest | レガシー資産取込 | O |

## 3.4 スキル成熟度モデル

| レベル | ステージ | 判定基準 | 遷移条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Draft | SKILL.md が存在する | 自動 |
| L2 | Active | ナレッジ参照セクションがある | 手動レビュー |
| L3 | Practiced | フィードバック記録が 1 件以上 | データ存在で自動 |
| L4 | Mature | 改善 1 回以上 + 平均評価 >= 4.0 | アセスメント |
| L5 | Optimized | 改善 2 回以上 + 評価 >= 4.5 + ナレッジ更新済み | アセスメント |

# 4. ナレッジベース仕様

## 4.1 グローバルナレッジ（全 PJ 共通）

配布先: ~/.claude/knowledge/

| # | ファイル名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | claude_code_ops.md | Claude Code 操作手順（セッション管理、メモリシステム） |
| 2 | claude_platform_updates.md | プラットフォーム機能追跡・変更ログ監視 |
| 3 | skill_lifecycle.md | スキル成熟度モデル（L1〜L5 定義） |
| 4 | skill_feedback_log.md | スキルフィードバック収集・改善追跡 |
| 5 | git_worktree_branch_management.md | Git ワークツリー操作手順 |
| 6 | cross_platform_dev.md | マルチプラットフォーム開発（パス変換等） |
| 7 | memory_paths.md | メモリ・状態ファイルパス構成 |
| 8 | error_prevention.md | エラー防止・PDCA プロセス定義 |

## 4.2 ドメインナレッジ（PJ 固有）

格納先: .claude/knowledge/

| # | ファイル名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | automotive_spice.md | SPICE 評価リファレンス（PA 評価、能力レベル） |
| 2 | bldc_safety.md | BLDC モーター安全分析 |
| 3 | fmea_guide.md | FMEA 手法ガイド（重大度・発生度・検出度） |
| 4 | iso26262_iec60730.md | デュアルコンプライアンスリファレンス |
| 5 | misra_c_2012.md | MISRA-C:2012 コーディング規約 |
| 6 | product_standard_mapping.md | 規格選定ガイド（自動車/家電/産業/医療） |
| 7 | safety_case_gsn.md | GSN による安全ケース記述 |
| 8 | safety_diagnostics.md | 診断カバレッジ・SFF 計算手法 |
| 9 | srs_template.md | ソフトウェア要件仕様書テンプレート |
| 10 | pptx_advanced_shapes.md | python-pptx 高度図形操作リファレンス |
| 11 | uml_diagramming.md | UML 作図リファレンス（python-pptx 実装パターン） |

# 5. プロセス定義

## 5.1 V モデルフェーズ定義

TORASAN は ISO 26262 に基づく 15 フェーズの V モデルを採用する。各フェーズは INPUT/OUTPUT/PROCEDURE/GATE で構成される。

V モデル — 15 フェーズ構成

PH-01  計画・安全計画

PH-02  アイテム定義

PH-03  HARA

PH-04  FSC

PH-05  TSC

PH-06  システム設計

PH-07  HW 設計

PH-08  SRS（SW安全要求）

PH-15  安全アセスメント

PH-14  安全検証

PH-13  システムテスト

PH-12  HW 統合テスト

PH-11  SW テスト

PH-10  SW ユニット

PH-09  SW アーキ設計

MAN (管理)

SYS (システム)

SWE (ソフトウェア)

SUP (サポート)

検証対応関係

図 5-1: V モデル 15 フェーズ構成

| ID | フェーズ名 | SPICE プロセス | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH-01 | プロジェクト計画・安全計画 | MAN.3 | 安全計画書 |
| PH-02 | アイテム定義 | SYS.1 | アイテム定義書 |
| PH-03 | HARA | SYS.1 | HARA シート・安全目標 |
| PH-04 | FSC（機能安全コンセプト） | SYS.2 | FSC 文書 |
| PH-05 | TSC（技術安全コンセプト） | SYS.3 | TSC 文書 |
| PH-06 | システム設計 | SYS.3 | システムアーキテクチャ文書 |
| PH-07 | HW 設計 | SYS.3 | HW 設計書・FMEDA |
| PH-08 | SW 安全要求（SRS） | SWE.1 | SRS 文書 |
| PH-09 | SW アーキテクチャ設計 | SWE.2 | SW アーキテクチャ文書 |
| PH-10 | SW ユニット設計・実装 | SWE.3 | ソースコード・設計書 |
| PH-11 | SW テスト仕様・実施 | SWE.4-6 | テスト仕様書・結果 |
| PH-12 | HW 統合テスト | SYS.4 | 統合テスト結果 |
| PH-13 | システムテスト | SYS.5 | システムテスト結果 |
| PH-14 | 機能安全検証 | SYS.5 | 安全検証レポート |
| PH-15 | 安全アセスメント | SUP.1 | 安全アセスメントレポート |

## 5.2 Automotive SPICE プロセス定義

| プロセス ID | プロセス名 | カテゴリ |
| --- | --- | --- |
| SYS.1 | 要件導出 | システムエンジニアリング |
| SYS.2 | システム要件分析 | システムエンジニアリング |
| SYS.3 | システムアーキテクチャ設計 | システムエンジニアリング |
| SYS.4 | システム統合・統合テスト | システムエンジニアリング |
| SYS.5 | システム適格性テスト | システムエンジニアリング |
| SWE.1 | SW 要件分析 | ソフトウェアエンジニアリング |
| SWE.2 | SW アーキテクチャ設計 | ソフトウェアエンジニアリング |
| SWE.3 | SW 詳細設計・ユニット構築 | ソフトウェアエンジニアリング |
| SWE.4 | SW ユニット検証 | ソフトウェアエンジニアリング |
| SWE.5 | SW 統合・統合テスト | ソフトウェアエンジニアリング |
| SWE.6 | SW 適格性テスト | ソフトウェアエンジニアリング |
| MAN.3 | プロジェクト管理 | マネジメント |
| SUP.1 | 品質保証 | サポート |
| SUP.8 | 構成管理 | サポート |
| SUP.9 | 問題解決管理 | サポート |
| SUP.10 | 変更要求管理 | サポート |

## 5.3 SPICE 能力レベル判定基準

| レベル | 名称 | PA 1.1 | PA 2.1 | PA 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Level 0 | 不完全 | N or P | — | — |
| Level 1 | 実施済み | L or F | — | — |
| Level 2 | 管理済み | F | L or F | L or F |

評価スケール:

N (Not achieved): 0〜15%

P (Partially achieved): 16〜50%

L (Largely achieved): 51〜85%

F (Fully achieved): 86〜100%

# 6. データ構造仕様

## 6.1 project.json スキーマ

project.json はプロジェクトの唯一の正（Single Source of Truth）として機能する。スキーマバージョン 3.0 に準拠する。

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| $schema | string | スキーマバージョン（"3.0"） |
| projectName | string | プロジェクト名 |
| category | string | カテゴリ（開発基盤、組み込み開発 等） |
| mode | enum | 動作モード（EXPLORE / DEVELOP / REVIEW） |
| description | string | プロジェクト概要 |
| owner | string | オーナー名 |
| standard.base | string | 基本規格（ISO 26262:2018 等） |
| standard.product_override | string | 製品規格（IEC 60730 等） |
| standard.product_override_class | string | 製品分類（Class B 等） |
| phases[] | array | フェーズ定義（id, name, status, doc_version, gates） |
| tbd_items[] | array | TBD 項目（id, description, dependency） |
| changeLog[] | array | 変更ログ（id, date, type, item, from, to, reason） |
| spice_assessment | object | SPICE 評価結果（target_level, processes） |
| traceability | object | トレーサビリティ情報（SG, FSR, TSR, SR, TC） |
| problemLog[] | array | 問題ログ（id, severity, title, status） |
| reviewLog[] | array | レビューログ（id, phase, reviewer, findings） |
| gateLog[] | array | ゲートログ（phase, gates, result, reviewer） |

## 6.2 session_state.md 構造

セッション引継ぎ情報を格納する揮発性ファイル。/session end で上書き保存される。

| セクション | 内容 | 更新タイミング |
| --- | --- | --- |
| 直前の作業 | 作業内容・到達点・次のアクション | /session end |
| Git 状態 | ブランチ・最新コミット・未コミット変更・master 差分 | /session end |
| プロジェクト状態 | フェーズ進捗・TBD 数・未解決問題 | /session end |
| 重要なコンテキスト | 反省会で得た教訓・注意事項 | /session end |
| 未完了タスク | 反省会の「未」改善項目 | /session end |

## 6.3 プロジェクトレジストリ構造

格納先: ~/.claude/project_registry.json

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| projects[].name | string | プロジェクト識別名 |
| projects[].path | string | 絶対パス |
| projects[].category | enum | development ¦ research ¦ maintenance |
| projects[].last_synced | ISO8601 | 最終同期日時 |
| projects[].sync_status | enum | success ¦ pending ¦ error |
| projects[].skill_sync_count | integer | 同期済みドメインスキル数 |

# 7. 安全規格サポート

## 7.1 対応規格一覧

| 規格 | 版数 | 対象ドメイン | TORASAN 対応状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 26262 | 2018 | 自動車 E/E システム | 対応済み（プロセスフレームワーク） |
| IEC 60730-1 | Class A〜C | 家電制御機器 | 対応済み（製品分類） |
| IEC 61508 | SIL 1〜4 | 産業用 E/E/PE | テンプレート構造のみ |
| IEC 62304 | — | 医療機器ソフトウェア | 未対応 |
| EN 50128 | — | 鉄道ソフトウェア | 未対応 |

## 7.2 規格選択ルール

project.json の standard セクションで規格を選択する。規格情報は standard セクションに集約し、実装コードは各PJリポの src/ に配置する。

| カテゴリ | product_override | product_override_class |
| --- | --- | --- |
| 車載 | null | — |
| 家電 | IEC60730 | ClassB |
| 産業 | IEC61508 | SIL2 |

## 7.3 安全メトリクス

| メトリクス | 目標値 | 算出式 |
| --- | --- | --- |
| SPFM（単一故障メトリクス） | >= 90% | 1 - (lambda_SPF / lambda_total) |
| LFM（潜在故障メトリクス） | >= 60% | 1 - (lambda_MPF_latent / lambda_total) |
| PMHF（HW 故障確率） | < 1E-7/h | 残留故障率の合計 |
| DC（診断カバレッジ） | >= 90%（Medium） | 検出故障 / 全故障 |

# 8. 品質目標

## 8.1 テストカバレッジ目標

| カバレッジ種別 | 目標値 | 適用フェーズ |
| --- | --- | --- |
| ステートメントカバレッジ | >= 95% | PH-11 |
| ブランチカバレッジ | >= 90% | PH-11 |
| MC/DC | >= 85% | PH-11 |
| 要件-テスト紐付け率 | 100% | PH-11〜PH-14 |

## 8.2 トレーサビリティ目標

| メトリクス | 目標値 | 測定方法 |
| --- | --- | --- |
| 要件リンク完全性 | 100% | /trace で孤立要件検出 |
| 前方トレーサビリティ | 100% | SG→FSR→TSR→SR→TC 全チェーン |
| 後方トレーサビリティ | 100% | TC→SR→TSR→FSR→SG 逆引き |
| カバレッジギャップ | 0% | /validate T-01〜T-10 ルール |

## 8.3 コーディング規約

全 C コードに MISRA-C:2012 を適用する。静的解析ツールチェーン:

cppcheck: 汎用静的解析（メモリリーク、未初期化変数等）

clang-tidy: LLVM ベースリンター（コードスタイル、パターン検出）

flawfinder: セキュリティ脆弱性スキャナ

## 8.4 開発環境ツール管理

TORASAN の GUI 管理アプリ（localhost:3000）は環境監査機能を備え、全ツールのバージョン・パス・導入状態を自動検査する。Windows 環境では cmd.exe の PATH と Git Bash の PATH が異なるため、KNOWN_TOOL_PATHS による既知パス解決メカニズムを実装している。

ツールパス解決フロー

ツール実行要求

cmd.exe PATH

に存在？

直接実行

Yes

No

KNOWN_TOOL_PATHS

に登録？

フルパス実行

Yes

No

Git Bash

で発見？

Git Bash 経由

Yes

No

ツール未検出 (missing)

実行完了

解決順序: cmd.exe PATH → KNOWN_TOOL_PATHS → Git Bash

KNOWN_TOOL_PATHS: environmentService.ts で管理

新規ツール追加時: error_prevention.md §E フロー参照

図 8-1: ツールパス解決フロー

| ツール | カテゴリ | パス解決方法 | バージョン |
| --- | --- | --- | --- |
| git | 必須 | PATH（cmd.exe） | 2.53+ |
| python | 必須 | PATH（cmd.exe） | 3.14+ |
| node | 必須 | PATH（cmd.exe） | 24.x LTS |
| npm | 必須 | PATH（cmd.exe） | 11.x |
| cppcheck | 静的解析 | KNOWN_TOOL_PATHS | 2.20+ |
| clang-tidy | 静的解析 | KNOWN_TOOL_PATHS | LLVM 21+ |
| flawfinder | 静的解析 | KNOWN_TOOL_PATHS（venv） | 2.0+ |
| gh | GitHub | KNOWN_TOOL_PATHS | 2.87+ |

ツール追加時は error_prevention.md §E「ツール追加時の基本フロー」に従い、KNOWN_TOOL_PATHS 登録 → ビルド確認 → GUI 検証 → env_state.md 更新 → 仕様書再生成（python scripts/generate_manuals.py）を一貫して実行する。

# 9. 継続的改善プロセス

## 9.1 技術巡回サイクル

| 頻度 | アクション | 担当スキル |
| --- | --- | --- |
| セッション開始時 | 7 日以上経過時に scan 提案 | /claude-master |
| スキル実行後 | フィードバック記録 | /skill-evolve |
| 5 セッション毎 | 品質監査 | /skill-manage audit |

## 9.2 反省会プロセス

各セッション終了時に反省会（レトロスペクティブ）を実施し、議事録を process_records/retrospective/ に保存する。

議事録構成:

1. セッション成果サマリ

2. 発生した問題

3. 根本原因分析

4. 良かった点

5. 改善すべき点（対策・状態「済/未」付き）

6. 教訓

7. 前回反省会フォローアップ

# 10. マニュアル管理システム

## 10.1 概要

TORASAN フレームワークの仕様書・操作手順書は Python スクリプトによるコード生成方式で管理する。フレームワークの変更に追従して文書を再生成し、差分を自動検出・記録する仕組みを備える。

## 10.2 構成ファイル

| ファイル | パス | 役割 |
| --- | --- | --- |
| 統合生成スクリプト | scripts/generate_manuals.py | 再生成 + 差分管理のエントリポイント |
| 仕様書生成 | scripts/generate_spec_doc.py | 仕様書の内容定義 |
| 操作手順書生成 | scripts/generate_ops_manual.py | 操作手順書の内容定義 |
| 共通ユーティリティ | scripts/docx_utils.py | テーブル・スタイル等の共通関数 |
| マニフェスト | docs/manuals/.manuals_manifest.json | バージョン・ハッシュ・履歴 |
| 差分レポート | docs/manuals/diff_reports/ | 再生成ごとの差分記録 |

## 10.3 マニフェスト構造

.manuals_manifest.json は文書のバージョン管理・変更履歴を一元管理する。

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| version | integer | 全体バージョン番号（最大値） |
| last_updated | string | 最終更新日時 |
| documents.{key}.version | integer | 文書別バージョン番号 |
| documents.{key}.hash | string | SHA-256 ハッシュ |
| documents.{key}.generated_at | string | 生成日時 |
| documents.{key}.file | string | 出力ファイル名 |
| history[].version | integer | 履歴バージョン |
| history[].changes.added | integer | 追加行数 |
| history[].changes.removed | integer | 削除行数 |
| history[].changes.sections | integer | 変更セクション数 |
| history[].diff_report | string | 差分レポートファイルパス |

## 10.4 差分検出メカニズム

再生成時の差分検出は以下の手順で実行される:

1. 既存 docx からプレーンテキストを抽出（段落 + テーブルセル）

2. コンテンツ生成スクリプトを実行して新 docx を生成

3. 新 docx からプレーンテキストを抽出

4. unified diff アルゴリズムで差分を計算

5. 差分レポートを docs/manuals/diff_reports/ に保存

6. マニフェストにバージョン番号・ハッシュ・差分統計を記録

## 10.5 更新トリガーと運用フロー

| トリガー | 実行タイミング | 操作 |
| --- | --- | --- |
| スキル追加・変更 | スキル定義変更後 | python scripts/generate_manuals.py |
| プロセス定義変更 | PROCESS.md 更新後 | python scripts/generate_manuals.py |
| フレームワーク構成変更 | CLAUDE.md / project.json 変更後 | python scripts/generate_manuals.py |
| セッション終了時 | /session end フロー内 | 自動提案（任意実行） |

# 付録A: 変更管理エントリ構造

| フィールド | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| id | string | 変更ID（CHG-NNN） |
| date | string | 変更日（YYYY-MM-DD） |
| type | enum | プロセス改善 ¦ 要件変更 ¦ バグ修正 ¦ その他 |
| item | string | 影響を受けるファイル |
| from | string | 変更前の状態 |
| to | string | 変更後の状態 |
| reason | string | 変更理由 |
| affectedPhases | array | 影響フェーズ（PH-XX） |
| backupRef | string | バックアップ参照（archive/vX/ or git tag） |
| approvedBy | string | 承認者 |
| status | enum | 完了 ¦ 進行中 ¦ 保留中 |